# ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

USER MANUAL

ВОЗМОЖНОСТИ

Термометр позволяет производить измерение температуры с дискретностью до 0.1 С. Диапазон измеряемых температур от -55 до +99 С. Возможно подключение до двух датчиков температуры, например, наружного датчика и датчика комнатной температуры. Термометр может работать в режиме термостата, осуществляя управление исполнительным устройством. Исполнительным устройством может являться охладитель (вентилятор) или нагреватель в зависимости от задачи термостатирования. Кроме того, термометр позволяет производить программирование термометров DS1821 фирмы DALLAS в режим термостата.

ПИТАНИЕ ТЕРМОМЕТРА

Питание термометра может осуществляться от батарей или от сети с использованием адаптера. Выходное напряжение адаптера должно находиться в пределах 6 - 15В при токе нагрузки 100мА. При питании термометра от сети он все время находится во включенном состоянии.

При батарейном питании включение термометра производится кнопкой -ON-. Через 5 секунд термометр автоматически отключается. В том случае, если нажимались какие-либо кнопки управления, термометр выключится через 5 секунд после отпускания кнопок.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ТИПА ДАТЧИКОВ

Термометр позволяет подключать до двух датчиков температуры (внутреннего и внешнего). Любой из этих датчиков может отсутствовать, тогда вместо значения его температуры на индикаторах отображаются символы «- - . -». В качестве датчиков могут быть использованы микросхемы цифровых термометров DS1820 или DS1821 фирмы DALLAS. Любые из этих термометров могут подключаться в любой комбинации во время работы, при этом производится их автоматическое детектирование.

Для датчика DS1820 дискретность измерения температуры равна 0.1 С. При использовании этого датчика на индикаторе отображаются три цифры с запятой перед последней цифрой. Время измерения температуры не превышает 0.5 секунды.

Для датчика DS1821 дискретность измерения температуры равна 1 С. При использовании этого датчика на индикаторе отображаются две цифры без запятой. Время измерения температуры не превышает 2.0 секунды.

ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Термометр позволяет индицировать температуру одного из двух датчиков (внутреннего и внешнего). Выбор желаемого датчика осуществляется кнопкой -EXT-. При индикации температуры внешнего датчика горит светодиод -EXT-. Спустя 4 секунды после переключения состояние сохраняется в энергонезависимой памяти и автоматически устанавливается при следующем включении термометра.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ

Термометр имеет режим автоматического переключения индикации, когда температура внешнего и внутреннего датчиков попеременно отображается на индикаторе. Включается этот режим удержанием кнопки -EXT- более 0.5 секунды. При этом длительность индикации температуры каждого датчика равна длительности удержания кнопки. Эта длительность может лежать в пределах 0.5 - 25 секунд. Короткое нажатие кнопки выключает режим автоматического переключения индикации. Значение длительности индикации сохраняется в энергонезависимой памяти.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Яркость свечения индикатора регулируется в режиме индикации температуры с помощью кнопок -DOWN- и -UP-. Одновременное нажатие кнопок -DOWN- и -UP- устанавливает максимальную яркость. Новое значение яркости сохраняется в энергонезависимой памяти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОСТАТА

Термометр может работать в режиме термостата. При этом через разъем «THRST» осуществляется управление исполнительным устройством. Исполнительным устройством может являться охладитель (вентилятор) или нагреватель в зависимости от задачи термостатирования. Выходной сигнал на контактах разъема имеет формат TTL. Термостатирование может осуществляться только по внешнему датчику температуры. Термостат имеет два температурных порога: th1 и th0. Порог th1 определяет, при какой температуре выход управления термостатом переключится в состояние логической единицы. Порог th0 определяет, при какой температуре выход переключится в состояние логического нуля. Если пороги равны, или если внешний датчик температуры отсутствует, то термостат выключен. При этом выход все время находится в состоянии логического нуля. Поэтому схема управления нагревателем или охладителем должна быть выполнена таким образом, чтобы сигналом включения являлась логическая единица. В зависимости от значений порогов возможны два режима работы термостата: режим нагревателя и режим охладителя. В режиме нагревателя порог th1 (порог включения) меньше порога th0 (порога выключения). В режиме охладителя наоборот, порог th1 (порог включения) больше порога th0 (порога выключения).

Пороги th1 и th0 задаются с точностью 1 С и могут иметь значение от -55 до +99 С.  Для задания порогов необходимо нажать кнопку -SELECT-. При этом на индикаторе появляется надпись «th1», а спустя 2 секунды значение порога th1. Теперь с помощью кнопок -DOWN- и -UP- можно установить желаемое значение этого порога. Одновременное нажатие кнопок -DOWN- и -UP- устанавливает порог равным 0 С. При следующем нажатии кнопки -SELECT- на индикаторе появляется надпись «th0», а спустя 2 секунды значение порога th0, которое устанавливают аналогично. Следующее нажатие кнопки -SELECT- возвращает термометр в режим индикации температуры. Новые значения порогов сохраняется в энергонезависимой памяти, поэтому термостат продолжает работу даже после перебоя электропитания.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕРМОМЕТРОВ DS1821

Внимание! Для корректного программирования термометров требуется точное соблюдение описанной ниже последовательности:

- Перед программированием внешний датчик температуры и исполнительное устройство термостата должны быть отключены.

- Вначале необходимо установить пороги термостата, как было описано выше. Уровни сигнала на выходе DS1821 после программирования будут такими же, как и на выходе управления термостатом (если «th1» больше, чем «th0», то будет запрограммирован высокий активный уровень и наоборот).

- После установки порогов термостата, когда термометр находится в режиме индикации температуры, необходимо нажать кнопку -SELECT-. В тот момент, когда на индикаторе горит надпись «th1» или «th0» нужно одновременно нажать кнопки -DOWN- и -UP-. При этом на индикаторе появится надпись «Pr».

- Только после этого термометр DS1821, подлежащий программированию, можно подключить к разъему для программирования.

- После подключения термометра нужно запустить процесс программирования, для чего необходимо нажать кнопку -SELECT-.

- После программирования на индикаторе появляется надпись «th» в случае успешного программирования термометра DS1821 в режим термостата. В случае возникновения ошибки на индикаторе появляется надпись «Err».

- Затем необходимо отключить запрограммированный термометр DS1821 от разъема для программирования

- После этого нужно нажать  одновременно кнопки -DOWN- и -UP-. При этом термометр перейдет в режим индикации температуры

Для того чтобы вернуть ранее запрограммированный термометр DS1821 из режима термостата обратно в режим термометра, необходимо установить пороги термостата одинаковыми и произвести описанную выше процедуру программирования. В случае успешного завершения процедуры на индикаторе появляется надпись «rd», символизируя перевод DS1821 в one wire read mode.

Для того чтобы поменять пороги у ранее запрограммированного в режим термостата термометра DS1821, не обязательно переводить его в режим термометра. Достаточно просто еще раз перепрограммировать его в режим термостата, но уже с новыми порогами.